1. Identifikation af stoffet/materialet                   Version 2  2004-04-22

Navn:	Sunoco DelTec New    rustbeskyttelse på spray

Leverandør:	Reinhard Oil A/S   Smøremiddel Specialisten       Telefon 70 26 70 07     WWW.reinhardoil.dk

Anvendelse:  	Se tekniske datablade for de nævnte produkter.

2. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer.

Fremstillet af raffineret mineralolie og/eller af syntetisk olie med flammepunkt over 100°C med eller uden tilsætning af additiver til forbedring af oliernes brugsegenskaber.

Indholdet af polyaromatiske hydrocarboner (PAH) er lavt. DMSO <3 vægt % iflg. IP 346. Se i øvrigt afsnit 15.

| Komponenter | EC Nr | CAS No | Vægt % |  | Symboler | R-sætninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrotreated naphta light | 365-151-9 | 64742-49-0 | <20 | Xn, F, N |  | 11-38-65-67-51/53 |
| Terpentin | 265-185-8 | 64742-82-1 | <20 | Xn |  | 10-51/53-65-66 |
| Propan | 200-827-9 | 74-98-6 | <10 | Fx |  | 12 |
| Butan | 203-448-7 | 106-97-8 | <10 | Fx |  | 12 |

3. Fareidentifikation.

*****Extrem brandbar*******

Mennesker:	Stænk i øjet giver let irritation.

Produkterne kan ved langvarig hudkontakt give anledning til hudirritation.

Olietåge kan virke irriterende på åndedrætsorganerne.

Miljø:	Spildte produkter er skadelige for miljøet. Yderligere oplysninger, se punkt 12.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Øjne:	Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skylles med rigeligt vand i mindst 10 minutter. Hvis irritation af øjet fortsætter, kontakt læge (skadestue) og fortsæt skylning.

Hud:	Forurenet tøj fjernes, huden skylles og vaskes med rigeligt sæbe og vand. Smør evt. huden med hudcreme.

Indånding: 	Bring vedkommende ud i frisk luft. Forsvinder symptomerne ikke i løbet af kort tid, søg læge.

Indtagelse:	Undgå opkastning, idet det øger faren for at få produktet i lungerne. Søg øjeblikkelig hospitalshjælp. I tilfælde af svimmelhed eller utilpashed, søg ud i frisk luft.

5. Brandbekæmpelse.

Egnede slukningsmidler:	CO2, skum, pulver eller vandtåge.

Uegnede slukningsmidler:	Brug ikke vandstråle.

Forholdsregler ved brand:	Fjern produkterne fra det brandtruede område. Ved slukning bør åndedrætsværn anvendes for at undgå indånding af gas og røg udviklet ved branden.

Personlige værnemidler:	Brug egnet beskyttelsesudstyr, der ved brandbekæmpelse i lukkede rum og snævre passager bør omfatte et åndedrætsværn med uafhængig luftforsyning til beskyttelse mod farlige virkninger af normale forbrændingsprodukter og iltmangel, jfr. Arbejdstilsynets publikation "Personlige beskyttelsesmidler, IV. Åndedrætsværn".

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Beskyttelse af personer: 	Advar andre ved markering af spildet.

Beskyttelse af miljøet:	Oppump eller opsaml så meget af spildet som muligt. Kan spildet ikke fjernes i løbet af kort tid, anmeldes uheldet til brandvæsenet.  Undgå at produkterne ved spild kommer i kloaksystemet. Sker dette, anmeldes det straks til brandvæsenet.

Metoder til oprydning:	Spild fjernes med klude eller olieabsorberende pulver. Spildte produkter samt klude og olieabsorberende materialer, anvendt ved oliespild, opbevares i egnede beholdere og afleveres til det kommunale opsamlingssted for olieaffald.

7. Håndtering og opbevaring.

Håndtering:	Undgå gentagen eller længere tids hudkontakt.

Undgå indånding af dampe eller olietåger.

Bær ikke forurenet tøj. Anbring ikke olievædede klude i lommen.

Opbevaring:	Opbevares i egnede lukkede beholdere.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Grænseværdi for produkterne: 	I dampform for de enkelte komponenter 100 ppm eller højere.

Olietåge (mineraloliepartikler) 1 mg/m3.

Åndedrætsbeskyttelse: 	Ikke nødvendig ved normal brug.

Hudbeskyttelse:	Anvend om nødvendigt beskyttelseshandsker, evt. beskyttende forklæde af olietæt materiale. Alternativt kan olieresistent beskyttelsescreme anvendes.

Øjenbeskyttelse:	Ved fare for stænk, anvend beskyttelsesbriller.

9. Fysiske egenskaber.

Tilstand: 	Flydende

Lugt:	Karakteristisk.

Vægtfylde:	>830 kg/m3

Flammepunkt:	<21°C

Selvantændelsestemperatur:

Uopløselig i vand.

Eksplosionsgrænser:	LEL 12.7 UEL 9.5

Damptryk ved 20 °C:	3,0 bar

Begyndelseskogepunkt: 	ingen data

pH: 	Let alkalisk

10. Stabilitet og reaktivitet.

Er kemisk stabil, men reagerer med stærke oxidationsmidler. Nedbrydningsprodukter  fra opvarmning eller ufuldstændig forbrænding kan udvikle kulilter og irriterende dampe.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber).

De toksikologiske oplysninger er i væsentligt omfang hentet fra CONCAWE. Se afsnit 16.

Akut toksicitet:	Lav akut toksicitet.

Irritation-hud:	Gentagen hudkontakt kan medføre affedtning, hvilket kan resultere i sprækning af huden. Længere tids kontakt forventes at medføre hudirritation.

Irritation-øjne:	Forventet at være let irriterende. Denne effekt forventes at være forbigående, og permanent skade forventes ikke.

Irritation-indånding:	Indånding af høje koncentrationer af dampe kan give luftvejsirritation. Indånding i dråbeform (forstøvet) kan, selv i små mængder, forårsage alvorlig kemisk lungebetændelse.

Sensibilitering:	Tilgængelige data indikerer, at dette produkt ikke er allergifremkaldende.

Sub-akut/subkronisk toksicitet:	Ingen data tilgængelige.

Kronisk toksicitet:	Produktet indeholder ikke stoffer, som kan forbindes med kroniske effekter.

Mutagenitet:	Data fører ikke til klassificering.

Carcinogenitet:	Data fører ikke til klassificering. Se iøvrigt afsnit 16.

Reproduktions/

udviklingstoksicitet:	Ingen tilgængelige data.

.

12. Miljøoplysninger.

Mobilitet: 	Flyder på vand. Absorberes i jorden og vil ikke være bevægelig.

Nedbrydelighed: 	Hovedbestanddelen er svært nedbrydelig i jord, og indeholder stoffer, som forbliver i miljøet.

Akkumulering:	Mulighed for bioakkumulering.

Økotoksicitet:	Spild danner en film på vandoverflader, hvilket forårsager fysisk skade på organismer, der lever i vandet. Filmen er også årsag til vandmiljøets nedsatte oxygenoptagelse.

13. Bortskaffelse.

Bortskaffelse af produkt/beholdere: Beholdere afleveres på kommunal modtagestation eller til godkendt tromleindsamler. Produktet afleveres på kommunal modtagestation eller hos Kommune Kemi. Kemikalieaffaldskort: 6.01- affaldsgruppe A. Med hensyn til affaldsgruppe henvises til Kommune Kemi's vejledning.

14. Transportoplysninger.

UN 1950      	Spraydåser

IMDG		9  Page9022 , etikette: 9  MFAG 620  EMS 2-13

ADR		2.10b2 Etikette 3

ICAO/ATA	Class 2  pakningsgruppe II psacking instructions  203

15. Oplysninger om regulering.

Produktet er ikke klassificeret.

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på grundlag af :

- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 829 af 15. oktober 1993, som gennemfører EØF direktiverne 67/548/EØF om farlige stoffer (til og med 21. tilpasning) og 88/379/EØF om farlige præparater i dansk lovgivning.

- Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 69 af 7. februar 1996. Brugsanvisningen er udarbejdet under hensyntagen til bemærkning J og L i bind 2.

- Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982, samt ændringsbekendtgørelser nr. 485 af 16. juni 1995.

- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 52 af 13. januar 1988.

- Arbejdstilsynets anvisning nr. 3.1.0.2. juli 1994 (Grænseværdilisten).

16. Andre oplysninger.

Fare symboler:

Fx			Xn		                N

Risiko  sætninger:		12-38-36/37 51/53 – 66

R12

R38

R36/37

R51/53

Sikkerheds sætninger:		2 -20/21 – 25 -46

S2

S20/21

S25

S46

Aerosol under tryk. Beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller bortkastes på ild. Sprøjt ikke ind I en flamme eller på glødende object. Ved dårlig ventilation: eskplosionsfare !!

Forbehold:

Oplysningerne i denne brugsanvisning er til orientering for vore kunder. De vedrører alene de nævnte produkters håndtering og anvendelse. Oplysningerne hviler på vore nuværende erfaringer og på de data, som det med omhyggelige undersøgelser har været muligt at fremskaffe ved udgivelsen af denne brugsanvisning. Der gives ingen garanti for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige, at de er egnede for en bestemt situation, eller at produktet er anvendeligt til et særligt formål.

Hvis du er i tvivl om denne er up-to-date kan du tjekke her:

Ved kilden:   www.sunoco.be/uk/msds.html

Oversat til dansk: www.reinhardoil.dk

Teknisk afdeling

reinhard oil sq 2005-12-15 ref SunOil22.04.2004